НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

КАФЕДРА РАДІАЦІЙНОГО І ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

Радіаційного і хімічного захисту ________________   Віталій НУЯНЗІН

"_____" _____________________ 2025 р.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни

«Термодинаміка і теплопередача»

за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека»

підготовки  за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти

у галузі знань 26 «Цивільна безпека»

за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»

Розглянуто та ухвалено засіданням кафедри

радіаційного і хімічного захисту

протокол №      від «         »      2025р.

Черкаси ‒ 2025 рік

Матеріал, наведений в Методичних вказівках, містить дві розрахункові (контрольні) роботи, одна з яких складається з однієї задачі і відноситься до розділу "Технічна термодинаміка ", а друга робота складається з чотирьох задач і відноситься до розділу " Теплопередача". Кожна з розрахункових робіт представлена в різних варіантах, які відрізняються вихідними даними. Номер варіанту для кожного здобувача визначає викладач.

При виконанні роботи необхідно дотримуватися таких вимог:

- робота повинна бути грамотно та охайно оформлена;

- умови завдання повинні бути виписаними;

- рішення має включати в себе короткий пояснювальний текст, в якому вказано яка величина визначається та яка формула для цього використовується, які величини містить ця формула та звідки вони беруться (з умови задачі, з довідника, визначені раніше і т.д.);

- обчислення дається в розгорнутому вигляді;

- обов’язково слід вказувати розмірність фізичних величин.

Контрольна робота повинна бути вчасно відправлена на перевірку. Слухачі-заочники, які без поважної причини в термін не подали контрольну роботу, на екзаменаційну сесію не допускаються.

Контрольна робота, яка виконана не за своїм варіантом або не повністю висвітлює питання завдання, до заліку не приймається. Така робота повинна бути зроблена повторно з урахуванням зауважень викладача.

В Методичних вказівках наведені приклади, які дають змогу виконати всі розрахунки без звертання до інших літературних джерел. Проте, для розуміння отриманих результатів необхідно проробити відповідний лекційний матеріал.

При пошуку значення функції y(x) за допомогою таблиць у разі попадання аргументу функції між табличними значеннями x1 і x2 слід скористатися якою-небудь інтерполяційною формулою, наприклад формулою лінійної інтерполяції:

Розробники:

___________________        Андрій ШАРШАНОВ

(підпис)

___________________        Лариса ТРЕФІЛОВА

(підпис)

Розрахункова робота №1

Задача 1. Параметри суміші газів. Процеси з ідеальним газом

Суміш газів (молекулярні азот N2, кисень О2 та вуглекислий газ СО2) задана своїм об`ємним складом (дивись Таблицю 1). Початкова температура суміші t1 = 20 оС, початковий тиск суміші P1 = 101,3 кПа, маса суміші mсум = 1 кг.

Вважаючи компоненти суміші ідеальними газами, розрахувати:

1) молярну масу суміші;

2) молярний та масовий склад суміші (в процентах та в кіломолях і кілограмах, відповідно);

3) парціальні тиски компонент суміші;

4) питомі газові сталі компонент та питому газову сталу суміші;

5) загальний об`єм та густину суміші; зведені (парціальні) об`єми, що займають компоненти суміші.

Вважаючи, що питома (масова) ізохорна теплоємність дорівнює для N2 - cvN2 = 0.743 кДж/(кг·К), для О2 - cvO2 = 0.659 кДж/(кг·К), для СО2 - cvCO2 = 0.651 кДж/(кг·К), розрахувати:

6) питому (масову) ізохорну теплоємність суміші;

7) питому (об`ємну) ізохорну теплоємність суміші;

8) питому (молярну) ізохорну теплоємність кожної із компонент суміші та суміші в цілому;

9) питому (масову) ізобарну теплоємність кожної із компонент суміші та суміші в цілому.

Нехтуючи залежністю теплоємності від температури, розрахувати:

10) внутрішню енергію кожної із компонент суміші Ui , беручи за початок відліку внутрішню енергію компонент при температурі t0 = 0 оС - U0i (тобто приймаємо U0 N2 =U0 O2 = U0 CO2 = 0 );

11) внутрішню енергію суміші;

12) ентальпію кожної із компонент суміші та суміші в цілому;

13) показник адіабати кожної із компонент суміші та суміші в цілому.

Далі окремо вивчаються п`ять оборотних процесів, що переводять суміш із початкового стану (P1, t1, V1) у кінцевий стан (P2, t2, V2).

Розглянути ізобарне розширення суміші до кінцевої температури t2, оС (дивись таблицю 1). Розрахувати:

14) кінцевий об`єм суміші;

15) кінцеву внутрішню енергію та її зміну;

16) кінцеву ентальпію та її зміну;

17) роботу, що супроводжує розширення суміші;

18) теплоту, що передається у процесі.

Розглянути процеси (ізотермічний, ізохорний, адіабатний, політропний), при яких тиск суміші досягне P2, кПа (дивись таблицю 4).

Вважаючи процес ізотермічним, розрахувати:

19) кінцевий об`єм суміші;

20) кінцеву внутрішню енергію та її зміну;

21) кінцеву ентальпію та її зміну;

22) роботу, що витрачена на розширення суміші;

23) теплоту, що передається у процесі.

Вважаючи процес ізохорним, розрахувати:

24) кінцеву температуру суміші;

25) кінцеву внутрішню енергію та її зміну;

26) кінцеву ентальпію та її зміну;

27) роботу, що витрачена на розширення суміші;

28) теплоту, що передається у процесі.

Вважаючи процес адіабатним, розрахувати:

29) кінцевий об`єм суміші;

30) кінцеву температуру суміші;

31) кінцеву внутрішню енергію та її зміну;

32) кінцеву ентальпію та її зміну;

33) роботу, що витрачена на розширення суміші;

34) теплоту, що передається у процесі.

Вважаючи процес політропним з показником політропи n (дивись таблицю 4), розрахувати:

35) кінцевий об`єм суміші;

36) кінцеву температуру суміші;

37) кінцеву внутрішню енергію та її зміну;

38) кінцеву ентальпію та її зміну;

39) роботу, що витрачена на розширення суміші;

40) теплоту, що передається у процесі.

Таблиця 1.1. - Варіанти даних до задачі 1 з розрахункової роботи РР-1

| Остання цифра шифру | Об`ємні частки, % |  |  | Передостання цифра шифру | t2 , oC | P2 кПа | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N2 | O2 | CO2 |  |  |  |  |
| 0 | 10 | 85 | 5 | 0 | 280 | 470 | 1.1 |
| 1 | 18 | 80 | 2 | 1 | 120 | 400 | 0.6 |
| 2 | 25 | 70 | 5 | 2 | 160 | 350 | 1.7 |
| 3 | 37 | 43 | 20 | 3 | 200 | 330 | 1.6 |
| 4 | 45 | 45 | 10 | 4 | 240 | 310 | 1.5 |
| 5 | 60 | 33 | 7 | 5 | 280 | 470 | 1.1 |
| 6 | 70 | 20 | 10 | 6 | 350 | 540 | 0.5 |
| 7 | 78 | 21 | 1 | 7 | 400 | 570 | 0.8 |
| 8 | 80 | 15 | 5 | 8 | 450 | 620 | 0.7 |
| 9 | 90 | 2 | 8 | 9 | 500 | 660 | 1.3 |

ВКАЗІВКИ ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧі 1 РР-1.

Методика розрахунку супроводжується чисельним прикладом суміші із об`ємним складом: N2- 65%, O2 - 25%, CO2 - 10%, і параметрами  процесів: t2 = 300 oC, P2 = 400 кПа, n = 1.55.

1. Молярна маса суміші розраховується за формулою:

сум = i ri ,

де i - індекс, що вказує на компоненти суміші (N2, O2, CO2); сума береться по усім компонентам; i - молярні маси газів ( N2 = 14·2 = 28 кг/кмоль, O2 = 16·2 = 32 кг/кмоль, CO2 = 12 + 16·2 = 44 кг/кмоль); ri - об`ємна частка i-го компонента.

сум =  0.65·28 + 0.25·32 + 0.10·44 = 30.6 кг/кмоль.

Тут і далі при розрахунках усі частки виражаються прямо (а не в процентах).

2. Молярні частки збігаються з об`ємними (із ri), а масові (gi) розраховуються за формулою:

gi = i·ri/ сум .

gN2 = 28·0.65/30.6 = 0.595 ;

gO2 = 32·0.25/30.6 = 0.261 ;

gCO2 = 44·0.10/30.6 = 0.144 .

Маси компонент розраховуються за формулами:

mi = gi·mсум .

mN2 = 0.595·1 = 0.595 кг;

mO2 = 0.261·1 = 0.261 кг;

mCO2 = 0.144·1 = 0.144 кг.

Кількість молей розраховується за формулами:

i = mi/i ,

сум = mсум/сум  або  сум = i .

N2 = 0.595/28 = 0.0213 кмоль;

O2 = 0.261/32 = 0.00816 кмоль;

СO2 = 0.144/44 = 0.00327 кмоль;

сум = 1/30.6 = 0.0327 кмоль;

сум = 0.0213 + 0.00816 + 0.00327 = 0.0327 кмоль.

3. Парціальний тиск i-го компонента розраховується за формулою:

Pi = ri·P1 .

PN2 = 0.65·101.3 = 65.8 кПа;

PO2 = 0.25·101.3 = 25.3 кПа;

PCO2 = 0.10·101.3 = 10.1 кПа.

4. Питомі газові сталі компонент суміші та самої суміші розраховуються за формулами:

Ri = Ro /i ,   Rсум = Ro  /сум ,

де Ro = 8.314 кДж/(кмоль·К) - універсальна газова стала.

RN2 = 8.314/28 = 0.297 кДж/(кг·К);

RO2 = 8.314/32 = 0.260 кДж/(кг·К);

RCO2 = 8.314/44 = 0.189 кДж/(кг·К);

Rсум = 8.314/30.6 = 0.272 кДж/(кг·К).

5. Об`єм суміші V1 отримуємо із рівняння стану суміші ідеальних газів:

V1 = mсум·Rсум·T1 /P1 ,    де    T1 = t1+273, К.

V1 = 1·0.272·(20+273)/101.3 = 0.787 м3.

Парціальний об`єм i-ой компоненти дорівнює:

Vi = ri·V1 .

VN2 = 0.65·0.787 = 0.512 м3;

VO2 = 0.25·0.787 = 0.197 м3;

VCO2 = 0.10·0.787 = 0.0787 м3.

Густина суміші дорівнює:

сум = mсум /V1.

сум = 1/0.787 = 1.27 кг/м3.

6. Питома (масова) ізохорна теплоємність суміші дорівнює:

cv сум = gi·cv i ,

де cv i  - питомі (масові) ізохорні теплоємності відповідних компонент суміші, Дж/(кг·К) (значення cv i  наведені в умовах задачі).

cv сум = 0.595·0.743 + 0.261·0.659 + 0.144·0.651 = 0.708 кДж/(кг·К).

7. Питома (об`ємна) ізохорна теплоємність суміші дорівнює:

cv’сум = сум·cv сум ,

cv’сум = 1.27·0.708 = 0.899 кДж/(м3·К).

8. Питомі (кіломольні) ізохорні теплоємності компонент суміші та самої суміші розраховуються за формулами:

сv  i = сv i·i ,

сv   сум = сv сум·сум .

або

сv   сум = ri·сv  i .

сv  N2 = 0.743·28 = 20.8 кДж/(кмоль·К);

сv  O2 = 0.659·32 = 21.1 кДж/(кмоль·К);

сv  CO2 = 0.651·44 = 28.6 кДж/(кмоль·К);

сv  сум = 0.708·30.6 = 21.7 кДж/(кмоль·К).

сv  сум = 0.65·20.8 + 0.25·21.1 + 0.10·28.6 = 21.7 кДж/(кмоль·К).

9. Питомі (масові) ізобарні теплоємності компонент суміші та самої суміші розраховуються за формулами:

сp i = сv i+Ri ,

сp сум = сv сум+Rсум ,

або

сp сум = gi·сp i .

сp N2 = 0.743 + 0.297 = 1.040 кДж/(кг·К);

сp O2 = 0.659 + 0.260 = 0.919 кДж/(кг·К);

сp CO2 = 0.651 + 0.189 = 0.840 кДж/(кг·К);

сp сум = 0.708 + 0.272 = 0.980 кДж/(кг·К);

сp сум = 0.595·1.040+0.261·0.919+0.144·0.840 = 0.980 кДж/(кг·К).

10. Внутрішня енергія компонент суміші дорівнює (з урахуванням умови U0 N2 =U0 O2 = U0 CO2 = 0)

Ui = U0 i+ сv i·mi·(t1 - t0 ) = сv i·mi·(t1 - t0 ) .

UN2 = 0.743·0.595·(20-0) = 8.84 кДж;

UO2 = 0.659·0.261·(20-0) = 3.44 кДж;

UCO2 = 0.651·0.144(·20-0) = 1.87 кДж.

11. Внутрішня енергія суміші дорівнює (з урахуванням співвідношення U0  = U0 N2 + U0 O2 + U0 CO2 )

U1 = U0 + cv сум·mсум·(t1 - t0 ) = cv сум·mсум·(t1 - t0 ) ,

або

U1 = Ui .

U1 = 0.708·1·(20-0) = 14.2 кДж;

або

U1 = 8.84+3.44+1.87 = 14.2 кДж.

12. Ентальпія i-ой компоненти суміші дорівнює:

Ii = Ui+P1·Vi.

IN2 = 8.84+101.3·0.512 = 60.7 кДж;

IO2 = 3.44+101.3·0.197 = 23.4 кДж;

ICO2 = 1.87+101.3·0.0787 = 9.84 кДж.

Ентальпія суміші дорівнює:

I1 = Ii

або

I1 = U1 + P1·V1 .

I1 = 60.7+23.4+9.84 = 93.9 кДж;

I1 = 14.2+101.3·0.787 = 93.9 кДж.

13. Показник адіабати i-ой компоненти дорівнює:

ki = cp i /cv i = (cv i + Ri)/cv i = 1+Ri /cv i .

kN2 = 1+0.297/0.743 = 1.40 ;

kO2 = 1+0.260/0.659 = 1.39 ;

kCO2 = 1+0.189/0.651 = 1.29 .

Показник адіабати суміші дорівнює:

kсум = cp сум /cv сум= (cv сум + Rсум)/cv сум = 1 + Rсум/cv сум

або

kсум =

kсум = 1+0.272/0.708 = 1.384 ;

або

kсум =  = 1.384

Процеси

Ізобарний процес (P2 = P1).

14. Кінцевий об`єм суміші розраховується за формулою:

V2 = V1·T2/T1 = V1· (t2 + 273)/(t1 + 273) .

V2 = 0.787·(300 + 273)/(20 + 273) = 1.539 м3.

15. Кінцева внутрішня енергія суміші дорівнює:

U2 = U0 + mсум·cv сум· (t2 - t0) = mсум·cv сум·(t2 - t0) .

U2 = 1·0.708·(300 - 0) = 212.4 кДж.

Зміна внутрішньої енергії суміші у процесі дорівнює:

U12 = U2 - U1

або

U12 = mсум·cv сум· (t2 - t1) .

U12 = 212.4-14.2 = 198.2 кДж;

U12 = 1·0.708·(300-20) = 198.2 кДж.

16. Кінцева ентальпія суміші дорівнює:

I2 = U2+P2·V2 .

I2 = 212.4 + 101.3·1.539 = 368.3 кДж.

Зміна ентальпії суміші у процесі дорівнює:

I12 = I2 - I1   ,

або

I12 = mсум·cp сум·(t2 - t1) .

I12 = 368.3-93.9 = 274.4 кДж;

I12 = 1·0.980·(300-20) = 274.4 кДж.

17. Робота, яку витрачено на розширення суміші, дорівнює:

L = P1· (V2 - V1) .

L = 101.3·(1.539-0.787) = 76.2 кДж.

18. Теплота процесу:

Q = U12 + L

або

Q = I12 = mсум·cp сум·(t2 - t1) .

Q = 198.2+76.2 = 274.4 кДж;

Q = 1·0.980·(300-20) = 274.4 кДж.

Ізотермічний процес (t2 = t1).

19. Кінцевий об`єм суміші розраховується за формулою:

V2 = V1·P1/P2 .

V2 = 0.787·101.3/400 = 0.1993 м3.

20. Кінцева внутрішня енергія суміші

U2 = U0 + mсум·cv сум·(t2 - t0) = mсум·cv сум·(t2 - t0) .

U2 = 1·0.708·(20-0) = 14.2 кДж.

Зміна внутрішньої енергії суміші у процесі дорівнює:

U12 = U2 - U1

або

U12 = mсум·cv сум·(t2 - t1) .

U12 = 14.2 – 14.2 = 0  кДж.

U12 = 1·0.708·(20 – 20) = 0  кДж.

21. Кінцева ентальпія суміші дорівнює:

I2 = U2+P2·V2  .

I2 = 14.2 + 400·0.1993 = 93.9 кДж.

Зміна ентальпії суміші у процесі дорівнює:

I12 = I2 - I1   ,

або

I12 = mсум·cp сум·(t2 - t1) .

I12 = 93.6 – 93.6 = 0 кДж.

I12 = 1·0.980·(20 – 20) = 0 кДж.

22. Робота, яку витрачено на розширення суміші, дорівнює:

L = P1·V1·ln(V2/V1) = P1·V1·ln(P1/P2 ) .

L = 101.3·0.787·ln(101.3/400) = - 109.5 кДж.

23. Теплота процесу:

Q = U12 +L = L .

Q = - 109.5 кДж.

Ізохорний процес (V2 = V1).

24. Кінцева температура суміші розраховується за формулою:

T2 = T1·P2/P1 , К ;   t2  = T2 -273 , oC .

T2 = (20+273)·400/101.3=1157 K;   t2 = 1157 – 273 = 884 oC.

25. Кінцева внутрішня енергія суміші:

U2 = U0 + mсум·cv сум·(t2 - t0) = mсум·cv сум·(t2 - t0) .

U2 = 1·0.708·(884 - 0) = 625.9 кДж.

Зміна внутрішньої енергії суміші у процесі дорівнює:

U12 = U2 - U1

або

U12 = mсум·cv сум·(t2 - t1) .

U12 = 625.9 - 14.2 = 611.7 кДж;

U12 = 1·0.708·(884 - 20) = 611.7 кДж.

26. Кінцева ентальпія суміші дорівнює:

I2 = U2+P2·V2 .

I2 = 625.9 + 400·0.787 = 940.7 кДж.

Зміна ентальпії суміші у процесі дорівнює:

I12 = I2 - I1   ,

або

I12 = mсум·cp сум·(t2 - t1) .

I12 = 940.7 - 93.9 = 846.8 кДж;

I12 = 1·0.980·(884 - 20) = 846.7 кДж.

27. Робота, яку витрачено на розширення суміші, дорівнює:

L = 0 , кДж.

28. Теплота процесу:

Q = U12 + L = U12 ,

тобто

Q = mсум·cv сум·(t2 - t1) .

Q = 1·0.708·(884 - 20) = 611.7 кДж.

Адіабатний процес (Q = 0).

29. Кінцевий об`єм суміші розраховується за формулою:

.

м3.

30. Кінцева температура суміші розраховується за формулою:

, К;   t2  = T2 -273,oC .

K,   t2  = 429 – 273 = 156,oC.

31. Кінцева внутрішня енергія суміші:

U2 = U0 + mсум·cv сум·(t2 - t0) = mсум·cv сум·(t2 - t0) .

U2 = 1·0.708·(156-0) = 110.4 кДж.

Зміна внутрішньої енергії суміші у процесі дорівнює:

U12 = U2 - U1

або

U12 = mсум·cv сум·(t2 - t1) .

U12 = 110.4 - 14.2 = 96.2 кДж;

U12 = 1·0.708·(156 - 20) = 96.3 кДж.

32. Кінцева ентальпія суміші дорівнює:

I2 = U2 + P2·V2 .

I2  = 110.4 + 400·0.292 = 227.2 кДж.

Зміна ентальпії суміші у процесі дорівнює:

I12 = I2 - I1   ,

або

I12 = mсум·cp сум·(t2 - t1) .

I12 = 227.2-93.9 = 133.3 кДж;

I12 = 1·0.980·(156-20) = 133.3 кДж.

33. Робота, яку витрачено на розширення суміші, дорівнює

,

або

L = - U12 .

= -96.3 кДж.

= - 96.6 кДж.

L = - U12  = - 96.3 кДж.

34. Теплота процесу:

Q = 0, кДж.

Політропний процес.

35. Кінцевий об`єм суміші розраховується за формулою:

.

= 0.324 м3.

36. Кінцева температура суміші розраховується за формулою:

, К;   t2  = T2 -273,oC .

= 477 K,    t2  = 477 – 273 = 204,oC.

37. Кінцева внутрішня енергія суміші:

U2 = U0 + mсум·cv сум·(t2 - t0) = mсум·cv сум·(t2 - t0) .

U2 = 1·0.708·(204 - 0) = 144.4 кДж.

Зміна внутрішньої енергії суміші у процесі дорівнює:

U12 = U2 - U1

або

U12 = mсум·cv сум·(t2 - t1) .

U12 = 144.4 - 14.2 = 130.2 кДж;

U12 = 1·0.708·(204 - 20) = 130.3 кДж.

38. Кінцева ентальпія суміші дорівнює:

I2 = U2+P2·V2 .

I2 = 144.4 + 400·0.324 = 274.0 кДж.

Зміна ентальпії суміші у процесі дорівнює:

I12 = I2 - I1   ,

або

I12 = mсум·cp сум·(t2 - t1) .

I12 = 274.0 - 93.9 = 180.1 кДж;

I12 = 1·0.980·(204 - 20) = 180.3 кДж.

39. Робота, яку витрачено на розширення суміші, дорівнює:

,

= -91.0 кДж.

= - 90.7 кДж.

40. Теплота процесу:

Q = U12 + L,

або

Q = mсум·cn сум·(t2 - t1).

де

cn сум = cv сум·(n-k)/(n-1)

- питома (масова) теплоємність суміші у політропному процесі.

Q = 130.2 + (-91.0) = 39.2 кДж.

cn сум = 0.708·(1.55 - 1.384)/(1.55 - 1) = 0.214 кДж/(кг·К);

Q = 1·0.214·(204 - 20) = 39.4 кДж.

Розрахункова робота №2

Задача 1 РР-2. Стаціонарна теплопередача крізь плоску стiнку

При тривалій пожежі у підвальному приміщенні встановилася стаціонарна температура середовища tf', а у приміщенні з боку першого поверху – температура tf'' = 20oC (див. Рис. 2.1). Відповідно до даних експерименту, температурні залежності коефіцієнтів тепловіддачі від газового середовища підвалу до перекриття (α1) та від поверхні перекриття до повітря приміщень першого поверху (α2) мають вигляд:

;				(1)

;	(2)

,	(3)

де tпов - температура підлоги з боку першого поверху, оС.

Рис. 2.1. Схема теплопередачі від підвалу до приміщень 1-го поверху: а) крізь перекриття без настилу; б) крізь перекриття з настилом.

Визначити температуру на поверхні перекриття з боку першого поверху, якщо плита перекриття має товщину δ1 і зроблена з піщаного бетону з коефіцієнтом теплопровідності

,				(4)

де tсер = (t1+t2)/2, а t1 та t2 – температури перекриття з боку підвалу та першого поверху, оС, відповідно. Як зміниться температура на поверхні перекриття, якщо з боку першого поверху на бетон настелити дошки товщиною δ2. Коефіцієнт теплопровідності деревини упоперек волокон λ2 = 0,168 Вт/(м2 К). Визначити також температуру t3 на зовнішній поверхні дощатої підлоги.

Вихідні дані (tf', δ1, δ2) наведено у Таблиці 2.1. Знаючи, що температура піролізу деревини становить tп = 200оС, зробити висновок щодо можливості загоряння настилу.

Таблиця 2.1. Варіанти даних до задачі 1 РР-2

| Остання цифра шифру | tf', оС | Передостання цифра шифру | δ1, см | δ2, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1 | 16 | 2 |
| 2 | 400 | 2 | 18 | 3 |
| 3 | 500 | 3 | 20 | 4 |
| 4 | 600 | 4 | 22 | 5 |
| 5 | 700 | 5 | 24 | 4 |
| 6 | 350 | 6 | 17 | 3 |
| 7 | 450 | 7 | 19 | 2 |
| 8 | 550 | 8 | 21 | 3 |
| 9 | 650 | 9 | 23 | 4 |
| 0 | 750 | 0 | 25 | 5 |

Задача 2 РР-2. Конвекційний теплообмін. Теплопередача.

Рукавна лінія діаметром d поперечно обдувається повітрям зі швидкістю wn. Температура повітря tn. По рукавній лінії зі швидкістю wв рухається вода, температура якої на вході до рукавної лінії tвп. Розрахувати максимальну довжину рукавної лінії за умови, щоб температура на виході з рукавної лінії була tвк = 1°C. Товщина стінки рукавної лінії b = 2 мм, еквівалентний коефіцієнт теплопровідності матеріалу рукава прийняти λ = 0.12 Вт/(м К).

Вихідні дані наведені в Таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Варіанти даних до задачі 2 з РР-2

| Остання цифра шифру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wп, м/с | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| tп, °С | -40 | -30 | -20 | -10 | -20 | -30 | -40 | -30 | -20 | -10 |
| Перед- остання цифра шифру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| wв, м/с | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 4,2 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 1,0 |
| tвп, °С | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| d, мм | 66 | 77 | 89 | 66 | 77 | 89 | 66 | 77 | 89 | 66 |

Задача 3 РР-2. Теплообмін випромінюванням.

Визначити мінімальну відстань, що забезпечує безпеку об'єкта, сусіднього з тим, що горить, при наступних вихідних даних: проекція факела полум'я об'єкта, що горить, має прямокутну форму розміром dh, його температура t1, ступінь чорноти ε1; на поверхні об'єкта, що не горить: значення допустимої температури t2, значення допустимої густини теплового потоку (критичної густини потоку) qкр, ступінь чорноти поверхні є2. Коефіцієнт безпеки прийняти рівним β.

З'ясуйте безпечну відстань від факела для особового складу, що працює на пожежі без засобів захисту від теплового впливу за умови: а) короткочасного перебування; б) тривалої роботи. При короткочасному тепловому впливі для шкіри людини qкр.к = 1120 Вт/м2. При тривалому - qкр.т = 560 Вт/м2. Температуру і ступінь чорноти шкіри людини прийняти t2 = 37oC і є2  = 0.95,відповідно. Прийняти коефіцієнт безпеки β = 1. При рішенні задачі враховувати тільки теплообмін випромінюванням. Вихідні дані наведені в Таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Варіанти даних до задачі З з РР-2

| Остання цифра шифру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, м | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| h, м | 12 | 15 | 16 | 21 | 20 | 25 | 17 | 14 | 12 | 14 |
| t1,oC | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1230 | 1260 | 1300 | 1330 | 1360 | 1400 |
| ε1 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Перед- остання цифра шифру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| t2, oC | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 |
| ε2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
| qкр∙10-3, Вт/м2 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Β | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |

Задача 4 РР-2.. Нестаціонарна теплопровідність. Стаціонарні граничні умови З роду.

Залізобетонна плита перекриття завтовшки b обігрівається з одного боку середовищем з температурою tf протягом τ хвилин. Коефіцієнт теплообміну плити з середовищем на поверхні, що обігрівається,

α = 11,63·eхр(0,0023·tf), Вт/(м2·К).

Початкова температура перекриття становить t0 = 20°C. Коефіцієнт теплопровідності залізобетону λ = 1,2 Вт/(м·К), коефіцієнт температуропроводності а = 5,6·10-7 м2/с.

Розрахуйте температуру на відстані s від поверхні, що обігрівається: а) приймаючи перекриття за необмежену пластину, протилежна сторона якої теплоізольована; б) розглядаючи перекриття як напівобмежене тіло.

Вихідні дані наведені в таблиці 15.

Таблиця 15 - Варіанти даних до задачі 4 з РР-2

| Остання цифра шифру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b, см | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| s, см | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 |
| Перед- остання цифра шифру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| tf, °С | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| τ, хв | 70 | 60 | 50 | 40 | 45 | 55 | 65 | 60 | 50 | 40 |

ВКАЗІВКИ ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧ РР-2

Задача 1

Для рішення задачі необхідно вивчити матеріал, викладений у підручнику: Рябова І.Б., Сайчук І.В., Шаршанов А.Я. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. -Харків: АПБУ, 2002, c.268 - 283.

У задачі 1 досліджується процес теплопередачі між гарячим газовим середовищем підвалу і відносно холодним повітрям приміщення першого поверху. Даний процес у випадку простого перекриття – це теплопередача крізь одношарову плоску стінку, у випадку перекриття з дощатим настилом – теплопередача крізь двошарову плоску стінку. Окремо розглянемо ці два варіанти.

У випадку одношарової стінки питомий стаціонарний тепловий потік розраховується за формулою

,					(5)

де

Rα1 ≡ 1/α1, 		 Rα2 ≡ 1/α2,				(6)

- термічні опори тепловіддачі по різні боки перекриття, а

Rλ1 ≡ 1/1,						(7)

- термічний опір теплопровідності бетонного перекриття.

Знаючи потік, можна визначити температури на поверхнях плити. Дійсно, через незмінність стаціонарного потоку у просторі виконуються співвідношення

,

що для температур дає

t1 = tf - q R1,					(8)

t2 = t"f + q R2.					(9)

Якщо плита покрита настилом (дивись рисунок 22. б) співвідношення дещо трансформуються. У цьому разі питомий стаціонарний тепловий потік розраховується за формулою

,				(10)

де

Rλ2 ≡ 2/2,					(11)

- термічний опір теплопровідності дощатого настилу. Незмінність потоку у просторі приводить до співвідношень

,

що для розрахунку температур крім формули (5) дає:

t2 = t1 - q Rλ1,					(12)

t3 = t"f + q R2.					(13)

Основна проблема розрахунків полягає у тому, що термічні опори Rλ1 і R2, згідно з співвідношеннями (2), (4), самі залежать від шуканих невідомих температур t1, t2 (та t3, у випадку б). Через це задача вирішується методом послідовних наближень. У початковому (нульовому) наближенні температури t1, t2 (та t3, у випадку б) вибираються більш-менш довільно. Далі на їх основі з використанням формул (2), (4) розраховуються термічні опори Rλ1, R2 і далі питомий потік q, що дає змогу за формулами (8), (9) (або (8), (12), (13) у випадку б) розрахувати температури t1, t2 (та t3, у випадку б) у наступному наближенні.

Точність результатів контролюється порівнянням величин температур у однакових точках у послідовних наближеннях. Коли відносне розходження значень температури стає менше заданої величини (у нас 5%), розрахунки припиняються.

Методика розрахунку

Нижче наведені співвідношення, послідовне застосування яких дозволяє вирішити задачу методом послідовних наближень (номер наближення "n = 0, 1, 2, …" ставиться над позначкою відповідної величини верхнім індексом у дужках).

У випадку "а" використовуються формули (1), (14) - (18), розрахунки завершують за умови (19). У випадку "б" використовуються формули (1), (14), (15), (20) - (22) і (17), розрахунки завершують за умов (19) і (23).

Значення температур нульового наближення  (та  у випадку "б") вибираються довільно в межах умов  (у випадку "б": ).

,		(14)

,	(α2 з формул (2), (3))		(15)

,					(16)

,					(17)

,					(18)

,				(19)

,				(20)

,			(21)

,					(22)

,				(23)

Проілюструємо розрахунки температури на прикладі теплопередачі крізь плиту з настилом за наступних умов: tf' = 530оС, δ1 =17,5 см, δ2 =3,5 см (за загальними умовами: tf'' = 20oC, λ2 = 0,168 Вт/(м2 К)).

Візьмемо у нульовому наближенні (n = 0)

.

1. Згідно з формулою (1)

;

2. Згідно з формулою (14)

.

3. Згідно з формулою (15), враховуючи, що tпов= t3 і , згідно з (3) отримаємо

.

4. Згідно з формулою (20)

.

5. Згідно з формулою (17)

.

6. Згідно з формулою (21)

.

7. Згідно з формулою (22)

.

8. Згідно з формулами (19) та (23) перевіримо точність результату

,

Через незадовільну точність продовжуємо розрахунок, але вже у першому наближенні (n = 1). Повертаємось до пункту 2.

2'. Згідно з формулою (14)

.

3'. Згідно з формулою (15), враховуючи, що tпов= t3 і , згідно з (3) отримаємо

.

4'. Згідно з формулою (20)

.

5'. Згідно з формулою (17)

.

6'. Згідно з формулою (21)

.

7'. Згідно з формулою (22)

.

8'. Згідно з формулами (19) та (23) перевіримо точність результату

,

.

Таким чином з точністю не гіршою за 2% температура по різні боки дощатого настилу становить t2 = 294оС, t3 = 89оС. Через те, що t2 більша за температуру піролізу деревини tп = 200оС, ситуація щодо становища у приміщенні першого поверху є пожежонебезпечною.

Задача 2

Для рішення задачі необхідно вивчити матеріал викладений у підручнику: Рябова І.Б., Сайчук І.В., Шаршанов А.Я. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. -Харків: АПБУ, 2002, с.202-226; c.268 - 283.

Процес передачі тепла від води до повітря крізь стінку рукава є процесом теплопередачі. У зв’язку з цим потік тепла Q, що йде крізь поверхню рукава задовольняє основному рівнянню теплопередачі, з якого слідує, що довжина рукавної лінії L пропорційна потоку Q, Вт:

, Вт,			(24)

де K - коефіцієнт теплопередачі від води до повітря, Вт/(м2К); tв = (tвп + tвк)/2 - середня температура води в рукавній лінії,°С; dcеp = d + b - середній діаметр рукава, м. У свою чергу, потік тепла співпадає з щосекундним зменшенням ентальпії води, яке супроводжує її охолодження,

, Вт,			(25)

де ср.в – питома ізобарна теплоємність води, Дж/(кг К); Gв = ρв wв π d2/4 – масовий видаток води крізь рукав, кг/с; ρв - густина води, кг/м3.

Через те, що товщина стінок рукава значно менша за його діаметр, при розрахунку коефіцієнта теплопередачі використовується формула, що описує плоску ситуацію

,				(26)

де α1 - коефіцієнт тепловіддачі від води до поверхні рукава, Вт/(м2 К); α2 - коефіцієнт тепловіддачі від поверхні рукава до повітря, Вт/(м2 К).

Коефіцієнти тепловіддачі зв'язані з числами подібності Нуссельта Nu1 та Nu2

,	,

де λв та λп - коефіцієнти теплопровідності води та повітря, відповідно, Вт/(м К); dз = d+2 b - зовнішній діаметр рукава, м.

Числа Нуссельта, в свою чергу, обчислюються за допомогою відповідних критеріальних рівнянь (додаток А). При цьому, через те, що розглядається ситуація вимушеної конвекції, необхідно в кожному випадку визначати величини, критерію Рейнольдса Re: при течії води в рукаві він дорівнює Re1 = wв d/νв, а при обдуванні цього рукава повітрям - Re2 = wп dз/νп, де νв, і νп - коефіцієнти кінематичної в’язкості води та повітря відповідно. Фізичні параметри, значення яких невідомі, зокрема критерій Прандтля Рг, необхідно брати в довідкових таблицях. При цьому для води можна скористатися додатком Б, а для повітря - додатком Г. Відмітимо, що в даних умовах співмножник (Ргf/Prw)0.25 (Додаток А) з великою точністю дорівнює одиниці й тому в критеріальних рівняннях може не враховуватися.

Методика розрахунку

1. Випишіть значення коефіцієнту теплопровідності, кінематичної в'язкості, критерію Прандтля, питомої ізобарної теплоємності та густини води при температурі tв (додаток Б), а також коефіцієнт теплопровідності, кінематичної в'язкості та критерій Прандтля повітря при температурі tп (додаток В).

2. Розрахуйте число Рейнольдса для руху води в рукаві. Доберіть формулу для розрахунку критерію Нуссельта Nu1 (додаток А). Обчисліть коефіцієнт тепловіддачі від води до поверхні рукава.

3. Розрахуйте число Рейнольдса при поперечному обтіканні рукава повітрям. Доберіть формулу для розрахунку критерію Нуссельта Nu2 (додаток А). Обчисліть коефіцієнт тепловіддачі від поверхні рукава до повітря.

4. Розрахуйте коефіцієнт теплопередачі від води, що рухається по рукаву, до повітря.

5. Розрахуйте величину щосекундного зменшення ентальпії води під час руху в рукаві.

6. Розрахуйте максимальну довжину рукавної лінії при дотриманні умови припустимого зменшення ентальпії води.

Проілюструємо розрахунки довжини рукавної лінії за наступних умов: wп = 6 м/с, tп = -30оС, wв = 3 м/с, tвп = 5оС, d = 77 мм (за загальними умовами: tвк = 1oC, b = 2 мм, λ = 0,12 Вт/(м К)).

1. Випишемо значення коефіцієнту теплопровідності λв, кінематичної в'язкості νв, критерію Прандтля Prв, питомої ізобарної теплоємності срв та густини води ρв при середній температурі води tв (додаток Б), а також коефіцієнт теплопровідності λп, кінематичної в'язкості νп та критерій Прандтля Prп повітря при температурі tп (додаток В).

1.1. Середня температура води дорівнює tв=(tвп + tвк)/2=(5+1)/2=3оС.

З додатку Б беремо властивості води за температури 3оС. Величини отримуємо, спираючись на їх значення за температур 0оС і 10, використовуючи формулу лінійної інтерполяції, наведену на початку РР-1.

ρв = 1000 кг/м3,

срв = 4,212+(4,191-4,212) 3/10= 4,206 кДж/(кг К)≈ 4210 Дж/(кг К),

λв = [55,1+(57,5-55,1) 3/10] 10-2= 0,558 Вт/(м К),

νв = [1,789+(1,306-1,789) 3/10] 10-6= 1,64 10-6 м2/с

Prв = 13,67+(9,52-13,67) 3/10= 12,4

1.2. З додатку В беремо властивості повітря за температури -30оС.

λп = 2,19 10-2 Вт/(м К),

νп = 10,8 10-6 м2/с.

Prп =0,723.

2. Розрахуємо критерій Рейнольдса для руху води в рукаві. Доберемо формулу для розрахунку критерію Нуссельта Nu1 (додаток А). Обчислимо коефіцієнт тепловіддачі від води до поверхні рукава.

2.1. Критерій Рейнольдса для руху води у рукаві становить

.

2.2. Згідно з додатком А

,

Re1>1∙104, звідки витікає, що С =0,021, n =0,8, k =0, тобто

(можна перевірити, що температура води вища за температуру внутрішньої поверхні рукава на долі градуса. Через цю обставину у критеріальному рівнянні Prв.f≡Prв=Prв.w).

2.3. Коефіцієнт тепловіддачі від води до поверхні рукава дорівнює

.

3. Розрахуємо критерій Рейнольдса при поперечному обтіканні рукава повітрям. Доберемо формулу для розрахунку критерію Нуссельта Nu2 (додаток А). Обчислимо коефіцієнт тепловіддачі від поверхні рукава до повітря.

3.1. Критерій Рейнольдса для обтікання рукава повітрям становить (dз = d+2∙b =77+2∙2= 88 мм)

.

3.2. Згідно з додатком А

,

2∙105>Re2>1∙103, звідки витікає, що С =0.25, n =0.6, m =0.38, тобто

.

3.3. Коефіцієнт тепловіддачі від повітря до поверхні рукава дорівнює

.

4. Розрахуємо коефіцієнт теплопередачі від води, що рухається по рукаву, до повітря. Згідно з формулою (26)

.

5. Розрахуємо величину щосекундного зменшення ентальпії води під час руху в рукаві.

5.1. Витрата води крізь рукав дорівнює

.

5.2. Швидкість зменшення ентальпії води згідно з формулою (25) дорівнює

, Вт.

6. Розрахуймо максимальну довжину рукавної лінії при дотриманні умови припустимого зменшення ентальпії води. Згідно з рівнянням (24) (враховуючи, що dсер = d+b =77+2= 79 мм), отримаємо оцінку

м.

Задача 3

Для рішення задачі необхідно вивчити матеріал, викладений у підручнику: Рябова І.Б., Сайчук І.В., Шаршанов А.Я. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. -Харків: АПБУ, 2002, с.202-226; c.255 - 265.

Для об’єкта, розташованого поблизу пожежі, ситуація безпечна, якщо виконується умова пожежної безпеки, тобто, якщо у будь-якій точці поверхні об’єкта густина результуючого теплового променистого потоку (q) між факелом і поверхнею об'єкта буде меншою за критичну (qкр). Остання вимога з урахуванням коефіцієнту безпеки β і співвідношенням (38) (з теоретичної частини даного посібника) має вигляд формули:

,

де С0 =5,67 Вт/(м2 К4) - коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла; Т1 – середня абсолютна температура поверхні факела, К; Т2 – абсолютна температура зверненої до факела поверхні об’єкта, К (див. Рис. 2.2);  - зведений ступінь чорноти відкритої системи, що складається з поверхонь факела і об’єкта; 2-1 - середній коефіцієнт опромінювання поверхні тіла 2 (об’єкта) на поверхню тіла 1 (факела).

Рис. 2.2 - Схема опромінювання тіла 2 тілом 1. Прямокутником позначена зведена до прямокутника поверхня факела, звернена до тіла 2.

Безпечною відстанню rб є та мінімальна  відстань, на якій виконується умова пожежної безпеки, тобто

β q(rб) = qкр.

Якщо врахувати, що у співвідношенні (38) від відстані r між об’єктами суттєво залежить лише коефіцієнт опромінювання 2-1(r), то останньому рівнянню зручніше надати вигляд:

2-1(rб) = кр,			(27)

де .

Коефіцієнт опромінювання є геометричною характеристикою системи двох поверхонь, що взаємно випромінюють. Його величина залежить від форми, розмірів і взаємного розміщення цих поверхонь.

Будемо вважати, що спалахування опромінюваної поверхні починається з елементарної площадки, яка розташована напроти середини факелу. За умовою вертикальна проекція факелу на площину, до якої належить елементарна площадка, має форму прямокутника кінцевих розмірів. Геометрія задачі опромінення в цьому випадку представлена на Рис. 2.3, у відповідності до якого величину коефіцієнта опромінення можна розрахувати за формулою:

2-1 = 4·'2-1,

де коефіцієнт опромінення '2-1 на базовий прямокутник (див. Рис. 2.4) розраховується за формулою:

або визначається за номограмою Рис. 2.5. Літерами a та b позначені у формулі розміри прямокутника 1, r - відстань між площинами (кут у функції арктангенс вимірюється в радіанах, якщо брати кут у градусах, то потрібно множник 2  у цій формулі замінити на множник 360).

| Рис. 2.3. Геометрія задачі опромінення. | Рис. 2.4. Схема базової задачі променистого теплообміну. Площі F1 і dF2 лежать у паралельних площинах. Ортогональна проекція площі dF2 попадає у кут прямокутника 1. |
| --- | --- |

При великих відстанях між поверхнями 1 та 2, тобто за умов r>>a та r>>b , з відносною точністю (a+b)2/r2 функцію 2-1   можна розраховувати за формулою:

.					(41)

За не дуже великих значень r приблизну величину функції 2-1  можна знаходити за допомогою номограми, яку зображено на рисунку 11. На цій номограмі вздовж координатних осей відкладені відносні відстані r/a та r/b, а внутрішні криві відповідають ізолініям коефіцієнта опромінення 2-1. Чисельні значення коефіцієнта 2-1 на його ізолініях надані рядом з відповідними хрестиками.

Рис. 2.5. - Номограма для визначення коефіцієнта опромінення 2-1

У нашому випадку базовий прямокутник співпадає з чвертю поверхні факела і його розміри дорівнюють a = d/2 і b = h/2.

У термінах функції '2-1(r) рівнянню (27), яке задає мінімальну безпечну відстань, можна надати вигляд, більш зручний для подальших розрахунків:

'2-1(r) = 'кр,					(28)

де

.		(29)

Рівняння (28) у загальному випадку вирішується методом послідовних наближень. Згідно з ним, задаючи відстань r, розраховують величину '2-1(r), а потім, порівнюючи '2-1(r) з 'кр, обирають нове значення r, для якого повторюють процедуру до досягнення необхідної точності. Зважаючи на те, що функція '2-1(r) із зростанням r спадає монотонно, шукана величина г = rб повинна отримуватися в результаті невеликої кількості кроків.

Якщо за три прийоми не вдається отримати задовільний результат, то корисно побудувати графік y(r) = '2-1(r) і за ним обрати значення г, що відповідає рівнянню y = 'кр.

Добір відстані r, при якій '2-1(r) = 'кр, можна зробити і за номограмою.

У випадку відстаней r, великих у порівнянні з розмірами факелу (тобто коли r>>a та r>>b) з відносною точністю (a+b)2/r2 функцію 2-1(r) можна розраховувати за формулою . У цьому разі рівняння (28) можна прямо вирішити відносно безпечної відстані:

.		(30)

Методика розрахунку

1. За формулою (29) розрахуйте величину 'кр. Визначить розміри базового прямокутника.

2. Задайте відстань r між об'єктом, що горить, і сусіднім з ним, зважаючи її безпечною. Визначте величину '2-1(r) коефіцієнту опромінювання базового прямокутника (за допомогою номограми рисунку 11 чи за наведеною вище формулою (40)).

3. Порівняйте одержану величину '2-1(r) з допустимим (критичним) значенням 'кр. При незадовільному збігу цих величин (розходження понад 5%) розрахунок повторюється в наступному наближенні (за більш задовільного значення r).

4. Безпечну відстань для особового складу можна розрахувати аналогічно, або безпосередньо за формулою (30).

Проілюструємо розрахунки безпечної відстані за наступних умов: d = 12 м,·h = 18 м, t1 = 1130оС, ε1 = 0.75, t2 = 330оС, ε2 = 0.8, β = 1.5, qкр = 15·103 Вт/м2 (за загальними умовами для особового складу: t2 = 37оС, ε2 = 0.95, β = 1, qкр.к = 1120 Вт/м2, qкр.т = 560 Вт/м2).

1.1. За формулою (29) розрахуємо величину 'кр.

.

1.2. Визначимо розміри базового прямокутника.

a = d/2 = 12/2 = 6 м,		b = h/2 = 18/2 = 9 м.

2.1. Задамо відстань між об'єктом, що горить, і сусіднім з ним: r = 24 м.

2.2. Визначимо величину '2-1(r) коефіцієнту опромінювання базового прямокутника за формулою (40) з пункту 2.13 даного посібника:

,

(якщо теж саме робити за допомогою номограми Рис. 2.5:

r/a = 24/6 = 4.00,   r/b = 24/9 = 2.67;

далі за номограмою ).

3. Порівняємо одержану величину '2-1(r) з 'кр:

.

Відносне розходження перевищує 5%, через це треба повторити розрахунки починаючи з пункту 2.1.

2.1'. Через те, що '2-1(24 м)>'кр, а функція '2-1(r) монотонно убиває треба брати r>24 м.

Задамо відстань r = 30 м.

2.2'. Визначимо величину '2-1(r) коефіцієнту опромінювання базового прямокутника за формулою (40) з пункту 2.13 даного посібника:

,

(якщо теж саме робити за допомогою номограми Рис. 2.5:

r/a = 30/6 = 5.00,   r/b = 30/9 = 3.33;

далі за номограмою ).

3'. Порівняємо одержану величину '2-1(r) з 'кр:

.

Відносне розходження перевищує 5%, через це треба повторити розрахунки починаючи з пункту 2.1'.

2.1". Через те, що '2-1(24 м)>'кр>'2-1(30 м), а функція '2-1(r) монотонно убиває треба брати 30 м>r>24 м.

Для прискорення розрахунків задамо відстань, спираючись на метод лінійної інтерполяції

2.2". Визначимо величину '2-1(r) коефіцієнту опромінювання базового прямокутника за формулою (40) з пункту 2.13 даного посібника:

,

(якщо теж саме робити за допомогою номограми Рис. 2.5:

r/a = 28.6/6 = 4.77,   r/b = 28.6/9 = 3.18;

далі за номограмою ).

3". Порівняємо одержану величину '2-1(r) з 'кр:

.

Відносне розходження не перевищує 5%, через це можна взяти за мінімальну безпечну відстань rб = 28.6 м.

(Такий результат графічно можна отримати дещо швидше. Треба:

1) провести на номограмі Рис. 2.5 пряму лінію через точки з координатами (0, 0) і (r/a, r/b) = (4.00, 2.67);

2) знайти точку перетину цієї прямої з лінією 'кр = 0.196 і визначити координати цієї точки: rб/a = 4.75, rб/b = 3.15.

3) розрахувати безпечну відстань:

rб = (rб/a)∙а = 4.75∙6 = 28.5 м, або rб = (rб/b)∙b = 3.15∙9 = 28.4 м.)

4. За формулою (30) розрахуємо безпечну відстань для особового складу:

за умови короткочасного опромінення (qкр.к = 1120 Вт/м2)

;

за умови тривалого опромінення (qкр.т = 560 Вт/м2)

.

Задача 4

Для рішення задачі необхідно вивчити матеріал, підручнику Рябова І.Б., Сайчук І.В., Шаршанов А.Я. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. -Харків: АПБУ, 2002, с. 291- 296; c.302 - 306.

У теорії теплообміну для рішення задач теплопровідності відомими можуть бути: температура на зовнішній поверхні тіла; густина теплового потоку на поверхні тіла; температура середовища, що омиває поверхню тіла, та закон теплообміну між середовищем і поверхнею тіла (коефіцієнт тепловіддачі). Перший тип задач називається задачами з граничними умовами першого роду, другий - задачами з граничними умовами другого роду, третій - задачами з граничними умовами третього роду.

У випадку стаціонарних граничних умов третього роду відомі рішення рівнянь теплопровідності, що дозволяють розраховувати одновимірне температурне поле в необмежених плоских пластинах і в напівобмеженому просторі.

При однобічному нагріванні плити завтовшки b протягом τ хвилин (і другому теплоізольованому боці) температура в плиті розраховується за формулою

.		(31)

де x=b-s - відстань від поверхні, що не обігрівається, до заданої ізотермічної площини в плиті, м (так на теплоізольованій поверхні x = 0, а на протилежній поверхні - x = b); tf - температура зовнішнього середовища,°С; t0 - початкова температура плити,°С; коефіцієнт Аi  задовольняє співвідношенню . Величини і є взятими у радіанах коренями характеристичного рівняння (62). Перші три корені (1, 2 та 3) разом з відповідними значеннями коефіцієнтів Аi (A1, A2 та A3) при різних величинах числа Ві (Ві = α·b/λ - критерій Біо) наведені у Додатку Г. Зміна температури у часі визначається параметром Fo = а·τ/b2, що має назву числа (критерію) Фур’є.

При розрахунку температури у випадку, коли Fo>0.25, можна обмежитися тільки. одним першим членом ряду, якщо 0.25> Fo >0.1 – сумою двох перших членів ряду, якщо Fo<0.1 - сумою не менш ніж трьох перших членів ряду.

При нагріванні полуобмеженого простору протягом часу τ температура на відстані x = s від гарячої поверхні (згідно з співвідношенням (55) пункту 2.19 даного посібника) розраховується за формулою

.		(32)

Тут erfc(X) - додаткова функція помилок, зв'язана співвідношенням erfc(X) = 1 - erf(X) з більш відомим Гаусовим інтегралом помилок (функцією Крампа) erf(X). Чисельні значення erf(X) при різних X наведені у додатку Д. Параметри X1, Х2 та Х3 задаються формулами

,   ,   .		(33)

Методика розрахунку

а) Приймаючи плиту за необмежену плоску пластину :

1. Розрахуйте числа (критерії) Біо та Фур’є.

2. За числом Фур’є визначте, скільки членів ряду в розрахунковому рівнянні (31) треба враховувати.

3. За числом Біо з додатку Д випишіть значення і та Аi. Якщо необхідно, скористайтесь при цьому методом лінійної інтерполяції.

4. Розрахуйте температуру в плиті перекриття на заданій відстані від поверхні, беручи за основу формулу (31) з визначеним раніше (у пункті 2) числом доданків.

б) Приймаючи плиту за напівобмежене тіло:

1. За формулами (33) розрахуйте аргументи функції Крампа (X1 та Х2) та експоненти (Х3) з співвідношення (32).

2. Визначте значення функції Крампа.

3. За формулою (32) розрахуйте значення температури, що шукається.

4. Порівняйте температури, одержані у випадках "а" та "б". У разі Fо<<1 вони повинні добре співпадати (для поліпшення збігу необхідно у випадку "а" враховувати більше число доданків у сумі формули (32)).

Проілюструємо розрахунки температур за наступних умов: b = 21 см,·s = 8 cм, tf = 1030оС, τ = 50 хв. (за загальними умовами: t0 = 20°C, λ = 1,2 Вт/(м·К), а = 5,6·10-7 м2/с, коефіцієнт тепловіддачі розраховується за формулою α = 11,63·eхр(0,0023·tf), Вт/(м2·К)).

а) Приймаючи плиту за необмежену плоску пластину :

1. Розрахуємо числа Біо та Фур’є.

1.1. Коефіцієнт тепловіддачі

α = 11,63·eхр(0,0023·tf) = 11,63·eхр(0,0023·1030) = 124,3 Вт/(м2·К).

1.2. Критерій Біо

Ві = α·b/λ = 124,3·0,21/1,2 = 21,75.

1.3. Критерій Фур’є

Fo = а·τ/b2 = 5,6·10-7·50·60/0,212 = 0,0381.

2. Через те, що Fo = 0,0381<0.1, у розрахунковому рівнянні (31) візьмемо суму трьох перших членів ряду.

3. За числом Bі = 21.75 за допомогою додатку Г визначимо значення і та Аi. Скористаємось для цього методом лінійної інтерполяції, згідно з яким

.

Беручи дані з таблиці 16 (яка є фрагментом таблиці з додатку Г), отримаємо

,

,

.

Таблиця 16 – Дані з Додатку Д

| Bi | μ1 | μ2 | μ3 | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 1.496 | 4.492 | 7.495 | 1.270 | -0.415 | 0.239 |
| 30.0 | 1.520 | 4.562 | 7.606 | 1.272 | -0.420 | 0.247 |

Аналагічно

,

,

.

4. Розрахуємо температуру в плиті перекриття.

4.1. Згідно з пунктом 2 розрахуємо три доданки θі суми формули (31) при х = b – s = 0.21- 0.08 = 0.13 м.

.

,

,

.

4.2. Розрахуємо температуру

.

б) Приймаючи плиту за полуобмежене тіло:

1. За формулами (33) розрахуємо аргументи функції Крампа (X1 та Х2) та експоненти (Х3) з співвідношення (32).

,

,

.

2. Визначимо значення функції Крампа.

2.1. Значення erf(X1) визначимо за таблицею додатку Д, використовуючи метод лінійної інтерполяції:

.

2.2. Значення добутку exp(X3)·erfc(X2) визначимо, використовуючи асимптотику функції Крампа за великих значень аргументу (дивись, наприклад, додаток Д):

.

3. За формулою (32) розраховуємо значення температури:

.

4. Розрахуємо відносне розходження температур, одержаних у випадках "а" та "б" (через те, що плита має кінцеву товщину, за основу береться випадок "а")

.

Через те, що вимога великої товщини пластини (дивись співвідношення (54) теоретичної частини посібнику)

виконується з запасом, розходження у 3% означає, що для поліпшення збігу необхідно у випадку "а" враховувати більше (не три, а чотири) доданки у сумі по "і" формули (31).

ДОДАТКИ

Додаток А

Критеріальні рівняння вимушеної конвекції

Індекси означають, що в якості температур, при яких потрібно визначити величину критеріїв подібності, треба брати температури: f - рідини (газу), w - стінки.

а) Вимушений рух у трубах.

.

Таблиця Б 1- Значення параметрів критеріального рівняння у випадку сталого режиму руху у трубах

| Re | Режим руху | С | п | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300>Re | ламінарний | 0.17 | 0.33 | 0.1 |
| 104<Re | турбулентний | 0.021 | 0.8 | 0 |

При 2300< Ref <104 реалізується перехідний режим конвекційного руху. В цьому випадку середнє значення Nuf визначається співвідношенням

,

де величина К0 береться з таблиці Б.2.

Таблиця Б.2 - Значення параметрів критеріального рівняння у випадку перехідного режиму руху у трубах

| Ref·lO-3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К0 | 3.6 | 4.9 | 7.5 | 10 | 12.2 | 16.2 | 20 | 24 | 27 | ЗО | 33 |

б) Вимушене поперечне обтікання поодинокої труби

.

Таблиця Б.З - Значення параметрів критеріального рівняння у випадку поперечного обтікання труб

| Ref | C | n | m | Характ. Розмір |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - 1·103 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | Зовнішній діаметр труби |
| 1·103 - 2·105 | 0.25 | 0.6 |  |  |
| 2·105 - 2·106 | 0.023 | 0.8 | 0.37 |  |

Наведені критеріальні рівняння описують труби, довжина яких більша за діаметр в 50 і більше разів.

Додаток Б

Таблиця Б - Фізичні параметри води при тиску 1.013 бар (760мм.рт.ст.)

| t, °С | ρ, кг/м3 | ср, кДж/(кг К) | λ·102, Вт/(м К) | ν·106, м2/с | Рг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999.9 | 4.211 | 55.1 | 1.789 | 13.67 |
| 10 | 999 7 | 4.191 | 57.5 | 1.306 | 9.52 |
| 20 | 999.2 | 4.183 | 59.9 | 1.006 | 7.02 |

Додаток В

Таблиця В - Фізичні параметри сухого повітря при тиску 1.013 бар (760мм.рт.ст.)

| t, °С | ρ, кг/м3 | ср, кДж/(кг К) | λ·102, Вт/(м К) | ν·106, м2/с | Рг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 1.584 | 1.013 | 2.03 | 9.23 | 0.728 |
| -40 | 1.515 | 1.013 | 2.11 | 10.04 | 0.728. |
| -30 | 1.453 | 1.013 | 2.19 | 10.80 | 0.723 |
| -20 | 1.395 | 1.009 | 2.23 | 11.79 | 0.716 |
| -10 | 1.342 | 1.009 | 2.36 | 12.43 | 0.712 |
| 0 | 1.293 | 1.005 | 2.44 | 13.28 | 0.707 |
| 10 | 1.247 | 1.005 | 2.51 | 14.16 | 0.705 |

Додаток Г

Таблиця Г - Корені характеристичного рівняння ctg() = /Bi та значення сталих

.

| Bi | μ1 | μ2 | μ3 | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 | 3.142 | 6.283 | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| 0.001 | 0.032 | 3.142 | 6.283 | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| 0.01 | 0.010 | 3.145 | 6.285 | 1.002 | -0.002 | 0.001 |
| 0.1 | 0.311 | 3.173 | 6.299 | 1.016 | -0.020 | 0.005 |
| 0.2 | 0.433 | 3.204 | 6.315 | 1.031 | -0.038 | 0.010 |
| 0.3 | 0.522 | 3.234 | 6.331 | 1.045 | -0.056 | 0.015 |
| 0.4 | 0.593 | 3.264 | 6.346 | 1.058 | -0.072 | 0.020 |
| 0.5 | 0.653 | 3.292 | 6.362 | 1.070 | -0.087 | 0.024 |
| 0.6 | 0.705 | 3.320 | 6.377 | 1.081 | -0.103 | 0.029 |
| 0.7 | 0.751 | 3.348 | 6.392 | 1.092 | -0.115 | 0.034 |
| 0.8 | 0.791 | 3.374 | 6.407 | 1.102 | -0.128 | 0.038 |
| 0.9 | 0.827 | 3.400 | 6.422 | 1.111 | -0.140 | 0.042 |
| 1.0 | 0.860 | 3.426 | 6.437 | 1.119 | -0.152 | 0.047 |
| 1.5 | 0.988 | 3.542 | 6.510 | 1.154 | -0.201 | 0.067 |
| 2.0 | 1.077 | 3.644 | 6.578 | 1.178 | -0.237 | 0.085 |
| 3.0 | 1.193 | 3.809 | 6.704 | 1.210 | -0.288 | 0.115 |
| 4.0 | 1.265 | 3.935 | 6.814 | 1.229 | -0.322 | 0.140 |
| 5.0 | 1.314 | 4.034 | 6.910 | 1.240 | -0.344 | 0.159 |
| 6.0 | 1.350 | 4.112 | 6.992 | 1.248 | -0.360 | 0.174 |
| 7.0 | 1.377 | 4.175 | 7.064 | 1.253 | -0.372 | 0.186 |
| 8.0 | 1.398 | 4.226 | 7.126 | 1.257 | -0.381 | 0.196 |
| 9.0 | 1.415 | 4.269 | 7.181 | 1.260 | -0.388 | 0.204 |
| 10.0 | 1.429 | 4.306 | 7.228 | 1.261 | -0.393 | 0.210 |
| 15.0 | 1.473 | 4.426 | 7.396 | 1.268 | -0.408 | 0.232 |
| 20.0 | 1.496 | 4.492 | 7.495 | 1.270 | -0.415 | 0.239 |
| 30.0 | 1.520 | 4.562 | 7.606 | 1.272 | -0.420 | 0.247 |
| 40.0 | 1.533 | 4.598 | 7.665 | 1.272 | -0.422 | 0.250 |
| 50.0 | 1.540 | 4.620 | 7.701 | 1.273 | -0.423 | 0.252 |
| 60.0 | 1.545 | 4.635 | 7.726 | 1.273 | -0.423 | 0.253 |
| 80.0 | 1.551 | 4.654 | 7.757 | 1.273 | -0.424 | 0.254 |
| 100.0 | 1.555 | 4.666 | 7.776 | 1.273 | -0.424 | 0.254 |
| ∞ | 1.5708 | 4.7124 | 7.8540 | 1.2732 | -0.4244 | 0.2546 |

Додаток Д

Таблиця Д - Значення гаусова інтеграла помилок (функції Крампа)

| A | erf(A) | A | erf(A) | A | erf(A) | A | erf(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,0000 | 0,50 | 0,5205 | 1,00 | 0,8427 | 1,50 | 0,9661 |
| 0,02 | 0,0216 | 0,52 | 0,5379 | 1,02 | 0,8508 | 1,52 | 0,9684 |
| 0,04 | 0,0451 | 0,54 | 0,5549 | 1,04 | 0,8586 | 1,54 | 0,9706 |
| 0,06 | 0,0676 | 0,56 | 0,5716 | 1,06 | 0,8661 | 1,56 | 0,9726 |
| 0,08 | 0,0901 | 0,58 | 0,5876 | 1,08 | 0,8733 | 1,58 | 0,9745 |
| 0,10 | 0,1125 | 0,60 | 0,6039 | 1,10 | 0,8802 | 1,60 | 0,9763 |
| 0,12 | 0,1348 | 0,62 | 0,6194 | 1,12 | 0,8868 | 1,62 | 0,9780 |
| 0,14 | 0,1569 | 0,64 | 0,6346 | 1,14 | 0,8931 | 1,64 | 0,9796 |
| 0,16 | 0,1790 | 0,66 | 0,6494 | 1,16 | 0,8991 | 1,66 | 0,9811 |
| 0,18 | 0,2009 | 0,68 | 0,6638 | 1,18 | 0,9048 | 1,68 | 0,9826 |
| 0,20 | 0,2227 | 0,70 | 0,6778 | 1,20 | 0,9103 | 1,70 | 0,9838 |
| 0,22 | 0,2443 | 0,72 | 0,6914 | 1,22 | 0,9155 | 1,72 | 0,9850 |
| 0,24 | 0,2657 | 0,74 | 0,7047 | 1,24 | 0,9205 | 1,74 | 0,9861 |
| 0,26 | 0,2869 | 0,76 | 0,7175 | 1,26 | 0,9252 | 1,76 | 0,9872 |
| 0,28 | 0,3079 | 0,78 | 0,7300 | 1,28 | 0,9297 | 1,78 | 0,9882 |
| 0,30 | 0,3286 | 0,80 | 0,7421 | 1,30 | 0,9340 | 1,80 | 0,9892 |
| 0,32 | 0,3491 | 0,82 | 0,7538 | 1,32 | 0,9381 | 1,90 | 0,9928 |
| 0,34 | 0,3694 | 0,84 | 0,7651 | 1,34 | 0,9419 | 2,00 | 0,9953 |
| 0,36 | 0,3893 | 0,86 | 0,7761 | 1,36 | 0,9456 | 2,10 | 0,9970 |
| 0,38 | 0,4090 | 0,88 | 0,7867 | 1,38 | 0,9460 | 2,20 | 0,9981 |
| 0,40 | 0,4284 | 0,90 | 0,7969 | 1,40 | 0,9523 | 2,30 | 0,9989 |
| 0,42 | 0,4475 | 0,92 | 0,8068 | 1,42 | 0,9554 | 2,40 | 0,9993 |
| 0,44 | 0,4662 | 0,94 | 0,8163 | 1,44 | 0,9583 | 2,50 | 0,9996 |
| 0,46 | 0,4847 | 0,96 | 0,8254 | 1,46 | 0,9611 | 2,60 | 0,9998 |
| 0,48 | 0,5027 | 0,98 | 0,8312 | 1,48 | 0,9637 | 2,70 | 0,9999 |

При А > 2.7 функція erf(А) дорівнює 1 з похибкою менш ніж 0.01%. При розрахунках функції Крампа у цій області значень аргументу А можна скористатися асимптотичною формулою:

,

де виразом О(Z) позначається величина порядку Z.